Отзыв ООО «РЭНЕРА-Энертек»

- Выполнены работы и успешно проведены комплексные испытания по договорам, заключенным между ООО "РЭНЕРА-Энертек" и ООО «ПСК «БИТ»:

- Договор № 901/59-Д от 07.03.2023 года.

Предметом договора являлось изготовление, поставка, монтаж и наладка систем технологического охлаждения оборудования для систем накопления электрической энергии (СНЭЭ) контейнерного исполнения. В качестве технического решения выбрано использование приточно-вытяжных вентустановок наружного (крышного) исполнения, агрегатированных компрессорно-конденсаторными блоками ККБ (всего 2 установки производительностью 3300 м3/ч). Система охлаждения обеспечивала круглогодичное поддержание температуры внутри контейнера и продув стоек с технологическим оборудованием, используя режим «FREE COOLING» (при температурах наружного воздуха ниже +15°С), либо режим охлаждения с помощью ККБ (при более высоких температурах).

- Договор № 901/164-Д от 05.05.2023 года

Предметом договора являлось изготовление, поставка, монтаж, наладка, индивидуальные и комплексные испытания 7 систем технологического охлаждения оборудования для 2 систем накопления электрической энергии (СНЭЭ) контейнерного исполнения.

В качестве технического решения также было выбрано использование приточно-вытяжных вентустановок наружного (крышного) исполнения, агрегатированных ККБ (всего 7 установок производительностью 10000 м3/ч каждая, по 2 ККБ на каждую установку). Система охлаждения обеспечивала круглогодичное поддержание температуры внутри контейнера и продув стоек с технологическим оборудованием, используя режим «FREE COOLING» (при температурах наружного воздуха ниже +15°С), либо режим охлаждения с помощью ККБ (при более высоких температурах).

Следует отметить, что предложенное ООО «ПСК «БИТ» технологическое решение позволило обеспечить не только снятие теплоизбытков и круглогодичное охлаждение технологического оборудования, но и обогрев контейнеров в зимнее время в период нахождения технологического оборудования в дежурном режиме.

Также, по требованию ООО "РЭНЕРА-Энертек" ООО «ПСК «БИТ» были выполнены следующие работы:

1. Разработка проектно-технической документации, в том числе руководства по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию системы технологического кондиционирования;

2. Разработка и согласование алгоритма управления и контроля, проектирование щита управления, разработка уникального ПО контроллера ZENTEC;

3. Разработка и согласование карты регистров Modbus RTU для автоматизированной системы управления (АСУ) верхнего уровня.

4. Разработка проекта несущей конструкции (платформы) для размещения оборудования СКВ на крыше контейнера.

5. Разработка и согласование программы и методики испытаний климатических агрегатов, проведение индивидуальных и комплексные испытаний.

6. Корректировка программного обеспечения (прошивки контроллера ЩУВ) по результатам пуско-наладочных работ.

С момента окончания работ по настоящее время сотрудники ООО «ПСК «БИТ» осуществляют техническое сопровождение проекта и консультации Заказчика по техническим вопросам.